mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for CAT 3500-serie -engines	17.08.00

| Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | Nozzle |  |
| Type | kW/HP | kW/RPM | RPM | Type | Red. ratio | RPM | Type | Dia m | Theoretical Bollard pull (Tons) | ## Dia m | ## Theoretical Bollard pull (Tons) |
| 3508B | 578/786 | 0,482 | 1200 | 430HS | 5,87:1 | 204 | 10½S | 2,50 | 10,5 | 2,22 | 13,2 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 164 | 11 / 11½ | 2,80 | 11,4 | 2,48 | 14,2 |
|  | 746/1014 | 0,466 | 1600 | 430HS | 5,87:1 | 273 | 10½S | 2,24 | 11,6 | 2,05 | 14,9 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 219 | 11 | 2,50 | 12,5 | 2,29 | 16,0 |
|  | 746/1014 | 0,414 | 1800 | 430HS | 6,53:1 | 276 | 10½S | 2,22 | 11,5 | 2,04 | 14,8 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 8:1 | 225 | 11 | 2,50 | 12,5 | 2,26 | 15,8 |
| 3512B | 970/1319 | 0,808 | 1200 | 500HS | 5,67:1 | 212 | 11 / 11½ | 2,74 | 15,8 | 2,49 | 20,1 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,93:1 | 151 | 12 | 3,20 | 17,5 | 2,94 | 22,5 |
|  | 1119/1522 | 0,699 | 1600 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11 | 2,50 | 16,4 | 2,40 | 21,6 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 | 3,17 | 19,2 | 2,84 | 24,2 |
|  | 1119/1522 | 0,622 | 1800 | 500HS/LD | 6,56:1 | 274 | 11 | 2,42 | 16,0 | 2,26 | 20,8 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 | 11½ / 12 | 2,95 | 18,3 | 2,68 | 23,3 |
| 3516B | 1231/1674 | 1,03 | 1200 | 500HS | 4,94:1 | 243 | 11½ | 2,65 | 18,1 | 2,46 | 23,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 6,99:1 | 172 | 12 | 3,20 | 20,6 | 2,93 | 26,3 |
|  | 1491/2028 | 0,932 | 1600 | 500HS | 5,67:1 | 282 | 11½ | 2,52 | 19,9 | 2,40 | 26,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,53:1 | 212 | 12 | 2,98 | 22,3 | 2,76 | 28,8 |
|  | 1491/2028 | 0,828 | 1800 | 500HS | 5,67:1 | 317 | 11 | 2,34 | 19,0 | 2,26 | 25,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 | 12 | 3,13 | 23,0 | 2,88 | 29,6 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.  mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk

F: margit/breve/matching/CAT1a.doc