mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Caterpillar 3300 + 3400 series	08.03.01

| Engine |  |  |  | Gearbox |  | Propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Open |  | Nozzle |  |
| Type | HP/kW | RPM | F= kW / RPM | Type | Red.ratio | RPM |  | dia | Tp | dia | Tp |
| 3306B | 215/160 | 2000 | 0,08 | 190HS | 4,06:1 | 493 |  | 1,15 | 2,6 | 1,04 | 3,3 |
| 3306B | 235/175 | 2000 | 0,0875 | 190HS | 4,06:1 | 493 |  | 1,17 | 2,8 | 1,06 | 3,6 |
| 3208 | 235/175 | 2400 | 0,073 | 190HS | 4,06:1 | 591 |  | 1,05 | 2,6 | 0,97 | 3,4 |
| 3306 | 250/186 | 2000 | 0,093 | 270HS | 5,12:1 | 391 |  | 1,36 | 3,3 | 1,21 | 4,1 |
| 3406C | 250/186 | 1800 | 0,103 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  | 1,45 | 3,4 | 1,27 | 4,2 |
| 3208 | 275/202 | 2400 | 0,114 | 270HSX | 5,12:1 | 469 |  | 1,24 | 3,3 | 1,13 | 4,2 |
| 3406C | 322/240 | 1800 | 0,133 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  | 1,53 | 4,2 | 1,36 | 5,2 |
| 3196 | 340/253 | 1800 | 0,14 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  | 1,54 | 4,4 | 1,37 | 5,5 |
| 3406C | 365/272 | 1800 | 0,151 | 270HSX | 5,12:1 | 352 |  | 1,56 | 4,6 | 1,40 | 5,8 |
| 3406C | 400/298 | 1800 | 0,166 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,74 | 5,3 | 1,54 | 6,6 |
| 3408C | 402/300 | 1800 | 0,167 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,74 | 5,3 | 1,54 | 6,6 |
| 3406E | 450/336 | 1800 | 0,187 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,78 | 5,8 | 1,59 | 7,3 |
| 3408C | 455/339 | 1800 | 0,188 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,79 | 5,9 | 1,59 | 7,4 |
| 3408C | 480/358 | 1800 | 0,199 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,81 | 6,1 | 1,61 | 7,7 |
| 3412C | 503/375 | 1800 | 0,208 | 337HS | 5,11:1 | 352 |  | 1,67 | 6,0 | 1,51 | 7,6 |
| 3408 | 515/384 | 2100 | 0,183 | 337HS | 5,94:1 | 354 |  | 1,67 | 6,1 | 1,52 | 7,7 |
| 3412C | 540/403 | 1800 | 0,224 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,85 | 6,7 | 1,66 | 8,5 |
| 3406E | 550/410 | 2100 | 0,195 | 337HS | 5,94:1 | 354 |  | 1,69 | 6,4 | 1,55 | 8,2 |
| 3412C | 600/448 | 1800 | 0,249 | 350HS | 5,53:1 | 325 |  | 1,81 | 7,1 | 1,65 | 9,0 |
| 3412E | 615/459 | 1800 | 0,255 | 350HSX | 5,53:1 | 325 |  | 1,82 | 7,2 | 1,66 | 9,2 |
| 3412E | 624/465 | 1800 | 0,258 | 350HSX | 5,53:1 | 325 |  | 1,82 | 7,3 | 1,66 | 9,3 |
| 3412E | 635/474 | 1800 | 0,263 | 350HSX | 5,53:1 | 325 |  | 1,83 | 7,4 | 1,67 | 9,5 |
| 3412C | 650/485 | 1800 | 0,269 | 350HSX | 5,53:1 | 325 |  | 1,84 | 7,6 | 1,68 | 9,7 |
| 3412C | 720/537 | 1800 | 0,298 | 400HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,96 | 8,4 | 1,79 | 10,8 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail: mekanord@mekanord.dk

F: margit/breve/matching/caterpillar33+34.doc