mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Cummins-engines	18.08.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | In Nozzle |  |
| Type | kW / HP | RPM | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | Type | ### Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) | #### Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) |
| 6BTA5.9-M1 | 165/225 | 2500 | 0,066 | 190HS | 4,5:1 | 556 |  | 1,08 | 2,6 | 0,99 | 3,3 |
| 6CTA8.3-M1 | 183/250 | 2100 | 0,087 | 190HS | 4,5:1 | 467 |  | 1,22 | 3,0 | 1,10 | 3,9 |
| N855-M Big cam | 143/195 | 1800 | 0,079 | 190HS | 4,06:1 | 443 |  | 1,20 | 2,5 | 1,06 | 3,2 |
| NT855M Big cam | 176/240 | 1800 | 0,098 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  | 1,44 | 3,3 | 1,26 | 4,1 |
| NT855M Big cam | 220/300 | 1800 | 0,122 | 190HS | 4,5:1 | 400 |  | 1,39 | 3,8 | 1,25 | 4,7 |
| NTA855-M | 257/350 | 1800 | 0,143 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  | 1,55 | 4,5 | 1,38 | 5,6 |
| NTA14-M | 323/440 | 1800 | 0,179 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,75 | 5,5 | 1,56 | 6,9 |
| KTA19-M | 312/425 | 1800 | 0,173 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,75 | 5,6 | 1,58 | 7,2 |
| KTA19-M1 | 367/500 | 1800 | 0,204 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,82 | 6,3 | 1,63 | 8,0 |
|  |  |  |  | 350HS | 6,94:1 | 259 |  | 2,00 | 6,7 | 1,76 | 8,4 |
| KTA19-M3 | 440/600 | 1800 | 0,245 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  | 1,89 | 7,3 | 1,71 | 9,3 |
| VTA28-M | 495/675 | 1800 | 0,275 | 350HSX | 5,53:1 | 325 |  | 1,85 | 7,8 | 1,70 | 10,0 |
|  |  |  |  | 400HS | 6,89:1 | 261 |  | 2,05 | 8,3 | 1,89 | 10,7 |
| KTA38-M0 | 623/850 | 1800 | 0,346 | 400HS | 5,94:1 | 303 |  | 2,03 | 9,6 | 1,86 | 12,4 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 9,14:1 | 197 |  | 2,50 | 11,1 | 2,31 | 14,3 |
| KTA38-M1 | 734/1000 | 1800 | 0,408 | 400HS | 5,94:1 | 303 |  | 2,09 | 11,0 | 1,94 | 14,2 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 8:1 | 225 |  | 2,50 | 12,4 | 2,25 | 15,7 |
| KTA38-M2 | 880/1200 | 1800 | 0,489 | 430HS | 5,87:1 | 307 |  | 2,15 | 12,7 | 2,02 | 16,4 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 246 |  | 2,46 | 13,8 | 2,25 | 17,7 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 |  | 2,80 | 15,1 | 2,50 | 19,0 |
| KTA50-M2 | 1027/1400 | 1600 | 0,571 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 |  | 2,50 | 15,5 | 2,35 | 20,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 |  | 3,12 | 17,9 | 2,78 | 22,6 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail: mekanord@mekanord.dk

F:/margit/breve/matching/cummin1b.doc