09.03.98

Matchinglist for CUMMINS marinediesels and Mekanord C.P.-gearboxes

|  | Continuos |  |  | Medium continuos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enginetype | Rating | Geartype | Red. ratios | Rating | Geartype | Red. ratios |
| 6CTA 8,3 M1 | 250HP/2100RPM | 190HS | 1,97-2,48-3,06-3,5-4,06-4,5:1 | 300HP/2500RPM | 190HS | 1,97-2,48-306-3,5-4,06-4,5:1 |
| N855M | 195HP/1800RPM | 190HS | 1,97-2,48-3,06-3,5-4,06-4,5:1 | - |  |  |
| NT855M | 300HP/1800RPM | 270HS | 1,97-2,47-2,96-3,52-3,95-4,47-5,12-5,93:1 | - |  |  |
| NTA855M | 350HP/1800RPM | 270HS | 1,97-2,47-2,96-3,52-3,95-4,47-5,12:1 | - |  |  |
| KT19M | 425HP/1800RPM | 337HS | 2,48-3,0-3,54-4,14-4,55-5,11-5,94:1 | - |  |  |
|  | 425HP/1800RPM | 200HSC | 2,13-2,5:1 | - |  |  |
| KTA19M | 500HP/1800RPM | 350HS | 3,04-3,52-4,14-4,65-5,12-5,94-6,94:1 | - |  |  |
|  | 500HP/1800RPM | 200HSC | 2,13:1 | - |  |  |
| KTA19M3 | 600HP/1800RPM | 350HS | 3,04-3,52-4,14-4,65-5,12-5,94:1 | - |  |  |
|  | 600HP/1800RPM | 200HSC | 2,13:1 | - |  |  |
| VTA28M | 875HP/1800RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53-5,94:1 | - |  |  |
|  | 875HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 | - |  |  |
| KTA38M | 750HP/1600RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53-5,94:1 | - |  |  |
|  | 750HP/1600RPM | 235HSC | 1,96:1 | - |  |  |
|  | 850HP/1800RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53-5,94:1 | - |  |  |
|  | 850HP/1800RPM | 235HSC | 1,96:1 | - |  |  |
| KTA38M1 | 900HP/1600RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53-5,94:1 | - |  |  |
|  | 900HP/1600RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 | - |  |  |
|  | 1000HP/1800RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53-5,94:1 | 1100HP/1800RPM | 430HS | 3,48-4,15-4,56-5,04-5,87:1 |
|  | 1000HP/1800RPM | 280SHC | 2,03-2,46-3,04:1 | 1100HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 |
| KTA38M2 | 1050HP/1800RPM | 400HS | 3,04-3,57-4,11-4,65-5,17-5,53:1 |  |  |  |
|  | 1050HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 |  |  |  |
|  | 1200HP/1800RPM | 430HS | 3,48-4,15-4,56-5,04-5,87:1 | 1300HP/1800RPM | 430/80HS | 3,48-4,15-5,12:1 |
|  | 1200HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 | 1300HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 |
| KTA50M2 | 1400HP/1800RPM | 430/80HS | 3,48-4,15-5,12:1 | 1700HP/1800RPM | 500HS/LD | 3,04-3,52-4,05-4,94-6,06:1 |
|  | 1400HP/1800RPM | 280HSC | 2,03-2,46-3,04:1 |  |  |  |
|  | 1600HP/1800RPM | 500HS/LD | 3,04-3,52-4,05-4,94-6,06:1 | 1800HP/1900RPM | 500HS/LD | 3,04-3,52-4,05-4,94-6,06:1 |

Please note that Mekanord has special C.P.-gears in 2-steps for high reduction ratios and possible counterrotating propeller. Further special installations for large sailing ship and also frontgearboxes. Please ask  Mekanord (phone: +45 98420311  Fax: +45 98425523) for details.