mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Cummins QSK-engines	17.02.2003

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | In Nozzle |  |
| Type | kW / HP | RPM | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | Type | Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) | Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) |
| QSK 19-M | 492/600 | 1800 | 0,27 | 350HS | 5,12:1 | 352 | 10 | 1,73 | 6,9 | 1,58 | 8,8 |
|  |  |  |  | 400HS | 6,89:1 | 261 | 10 | 2,06 | 7,7 | 1,84 | 9,7 |
| QSK 60-M | 1492/2000 | 1800 | 0,829 | 500/80HS | 6,06:1 | 297 | 11½ | 2,50 | 19,6 | 2,35 | 25,4 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 8,51:1 | 212 | 12 | 3,00 | 22,1 | 2,75 | 28,5 |
| QSK 60-M | 1641/2200 | 1800 | 0,912 | 500HS | 5,67:1 | 317 | 11½ | 2,50 | 20,9 | 2,30 | 26,9 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,93:1 | 227 | 12 | 2,90 | 23,2 | 2,75 | 30,1 |
| QSK 60-M | 1716/2300 | 1900 | 0,903 | 500HS | 5,67:1 | 335 | 11½ | 2,50 | 21,6 | 2,27 | 27,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,93:1 | 240 | 12 | 2,85 | 23,5 | 2,68 | 30,7 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail: mekanord@mekanord.dk  Homepage: www.mekanord.dk

F:margit/breve/matching/cummin1a.doc