mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Deutz-engines I	17.08.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | ### C.P.-Propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | In Nozzle |  |
| Type | kW | RPM | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | Type | Dia. m | Theoretical Bollard pull (Tons) | Dia. m | Theoretical Bollard pull (Tons) |
| BF 6M 1015 | 214 | 2100 | 0,102 | 270HS | 5,12:1 | 410 | 7 | 1,36 | 3,6 | 1,22 | 4,6 |
| BF 6M 1015C | 261 | 2100 | 0,124 | 270HS | 5,12:1 | 410 | 8 | 1,42 | 4,2 | 1,29 | 5,4 |
| BF 8M 1015C | 348 | 2100 | 0,166 | 337HS | 5,94:1 | 354 | 9½ | 1,64 | 5,7 | 1,49 | 7,2 |
| TBD 616 V8 | 407 | 1800 | 0,226 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 1,86 | 6,8 | 1,67 | 8,7 |
| TBD 616 V12 | 610 | 1800 | 0,399 | 400HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 2,2 | 9,5 | 1,85 | 12,1 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 9,14:1 | 197 | 10½S | 2,50 | 10,9 | 2,29 | 14,0 |
| TBD 616 V16 | 814 | 1800 | 0,452 | 430HS | 6,53:1 | 276 | 10½S | 2,26 | 12,4 | 2,08 | 15,9 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 8:1 | 225 | 11 | 2,50 | 13,2 | 2,31 | 17,0 |
| TBD 620 V8 | 915 | 1500 | 0,61 | 500HS/LD | 6,56:1 | 229 | 11 | 2,50 | 14,3 | 2,36 | 18,7 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 163 | 11½ / 12 | 3,17 | 16,7 | 2,79 | 20,9 |
| TBD 620 V12 | 1016 | 1800 | 0,564 | 500HS/LD | 6,56:1 | 274 | 11 | 2,37 | 14,8 | 2,21 | 19,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 | 11½ | 2,50 | 15,3 | 2,61 | 21,4 |
| TBD 620 V12 | 1370 | 1500 | 0,913 | 500HS | 5,67:1 | 265 | 11½ | 2,57 | 19,1 | 2,42 | 24,9 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,93:1 | 189 | 12 | 3,14 | 21,8 | 2,87 | 27,9 |
| TBD 620 V12 | 1524 | 1800 | 0,847 | 500HS | 5,67:1 | 317 | 11½ | 2,35 | 19,3 | 2,27 | 25,6 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 | 12 | 3,14 | 23,4 | 2,89 | 30,1 |
| TBD 620 V16 | 1830 | 1500 | 1,22 | 500HS | 4,94:1 | 304 | 11½ | 2,51 | 22,8 | 2,43 | 30,3 |
|  |  |  |  | 650HS | 7,35:1 | 204 | 12 | 3,18 | 26,7 | 2,97 | 34,6 |
| TBD 620 V16 | 2032 | 1800 | 1,13 | 5800HS | 4,94:1 | 364 | 11½ | 2,29 | 23,0 | 2,28 | 31,1 |
|  |  |  |  | 650HS | 7,35:1 | 245 | 12 | 2,91 | 27,0 | 2,78 | 35,5 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail: mekanord@mekanord.dk

F:margit/breve/matching/deutz-1a