mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Deutz-engines II	17.08.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P.-Propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | In Nozzle |  |
| Type | kW | RPM | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | Type | Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) | Diameter (m) | Theoretical Bollard pull (Tons) |
| SBV 6M 628 | 1035 | 750 | 1,38 | 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 11 | 2,50 | 15,5 | 2,34 | 20,2 |
| SBV 6M 628 | 1350 | 1000 | 1,35 | 500/120HS | 3,63:1 | 275 | 11½ | 2,50 | 18,5 | 2,37 | 24,3 |
| SBV 8M 628 | 1380 | 750 | 1,84 | 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 11½ | 2,68 | 19,7 | 2,51 | 25,7 |
| SBV 8M 628 | 1800 | 1000 | 1,8 | 500/120HS | 4,24:1 | 236 | 12 | 2,91 | 24,8 | 2,75 | 32,5 |
| SBV 9M 628 | 1555 | 750 | 2,07 | 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 12 | 2,75 | 21,7 | 2,59 | 28,3 |
| SBV 9M 628 | 2025 | 1000 | 2,025 | 580HS | 5,06:1 | 198 | 14 | 3,31 | 29,3 | 3,09 | 38,0 |
| SBV 12M 628 | 2070 | 750 | 2,76 | 580HS | 3,48:1 | 216 | 12 | 3,16 | 28,8 | 2,98 | 37,6 |
| SBV 12M 628 | 2700 | 1000 | 2,7 | 580HS | 4,53:1 | 221 | 14 | 3,28 | 35,3 | 3,14 | 46,6 |
| SBV 16 M 628 | 2760 | 750 | 3,86 | 650HS | 3,56:1 | 211 | 14 | 3,39 | 36,6 | 3,23 | 48,2 |
|  | 3600 | 1000 | 3,6 | 720HS | 4,94:1 | 202 | 15 | 3,66 | 46,0 | 3,53 | 60,9 |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk

F/:margitbreve/matching/deutz-2a.doc