mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Iveco -engines	10.04.01

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### 836 IS M21 | 2000 | 129/175 | 0,065 | 190HS | 4,5:1 | 444 | 5 | 1,17 | 2,3 | 1,04 | 2,9 |
| 846 OS M19 | 2200 | 140/190 | 0,064 | 190HS | 4,5:1 | 489 | 5 | 1,13 | 2,4 | 1,01 | 3,0 |
| ##### 846 OSR M28 | 2200 | 206/280 | 0,094 | ###### 190HS | 4,5:1 | 489 | 6 | 1,22 | 3,3 | 1,11 | 4,2 |
| ##### 8210 M22 | 2200 | 162/220 | 0,074 | 190HS | 4,5:1 | 489 | 5 | 1,16 | 2,7 | 1,05 | 3,4 |
| ##### 8210 SR M36 | 1800 | 243/330 | 0,135 | 270HS | 5,12:1 | 352 | 8 | 1,53 | 4,3 | 1,36 | 5,4 |
| ##### 8210 SR M45 | 1800 | 294/400 | 0,163 | 270HSX | 4,47:1 | 403 | 9 | 1,47 | 4,7 | 1,34 | 6,0 |
| ##### 828 IM 32 | 2100 | 206/280 | 0,098 | 270HS | 5,5:1 | 382 | 7 | 1,41 | 3,6 | 1,26 | 4,5 |
| 828 ISR M50 | 1800 | 368/500 | 0,204 | 337HS | 5,47:1 | 329 | 9½ | 1,73 | 6,1 | 1,56 | 7,7 |
| ##### 829 ISR M75 | 1800 | 551/750 | 0,306 | 400HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 1,98 | 8,7 | 1,8 | 11,2 |
| 829 ISR M85 | 2000 | 625/850 | 0,313 | 400HS | 5,94:1 | 377 | 10 | 1,90 | 9,2 | 1,77 | 12,0 |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk