mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Iveco -engines	28.04.2004

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### 8460 SM19 | 2200 | 140/190 | 0,064 | 190HS | 4,06:1 | 542 |  |  |  |  |  |
| 8460 SRM28 | 2200 | 206/280 | 0,094 | 190HS | 4,06:1 | 542 |  |  |  |  |  |
| ##### 8210 M22 | 2200 | 162/220 | 0,074 | ###### 190HS | 4,06:1 | 542 |  |  |  |  |  |
| ##### C78 ENT M30 | 2000 | 220/330 | 0,110 | 270HS | 5,12:1 | 391 |  |  |  |  |  |
| ##### 8210 SR M36 | 1800 | 243/330 | 0,135 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| ##### 8210 SR M45 | 1800 | 294/400 | 0,163 | 270HS | 5,12:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| 8281 SR M50 | 1800 | 368/500 | 0,204 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| ##### 8291 SR M75 | 1800 | 551/750 | 0,306 | 400HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| 8291 SR M85 | 2000 | 625/850 | 0,313 | 400HS | 5,94:1 | 377 |  |  |  |  |  |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk homepage: www.mekanord.dk