Matchinglist MAN propeller.

| Engine Power Output 100% MCR @ 750 RPM | Propeller hub | Propeller Design speed RPM | Propeller diameter mm | MEP Std. gearbox | MEP Hybrid gearbox | Reduction ratio | Propeller Actual speed RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3180kW L35/44DF 6.cyl | VBS790 VBS860 VBS940 | 208 167 130 | 3300 3800 4400 | 650OD/HS N/A N/A | Type70OD/HS Type70OD/HS Type80OD | 3,55:1 4,44:1 5,59:1 | 211 168 134 |
| 4240 kW L35/44DF 7.cyl | VBS940 VBS940 VBS1020 | 197 165 127 | 3600 4050 4750 | N/A N/A N/A | Type70OD/HS Type80OD Type80OD | 3,53:1 4,33:1 5,59:1 | 212 173 134 |
| 4770kW L35/44DF 8.cyl | VBS940 VBS1020 VBS1100 | 202 167 130 | 3600 4100 4800 | N/A N/A N/A | Type70OD/HS Type80OD Type80OD | 3,53:1 4,33:1 5,25:1 | 212 173 143 |
| 5300 kW L35/44DF 9.cyl | VBS1020 VBS1020 | 199 166 | 3700 4200 | N/A N/A | Type80OD Type80OD | 3,58:1 4,33:1 | 209 173 |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

All mentioned std.gearboxes can as an option be delivered with up to 3 PTO’s.