Matchinglist MAN propeller.

| Engine Power Output 100%MCR @ 900 RPM | Propeller hub | Propeller Design speed RPM | Propeller diameter mm | MEP Std. gearbox | MEP Hybrid gearbox | Reduction ratio | Propeller Actual speed RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2870 kW L27/38 Mk2 7.cyl | VBS790 VBS790 VBS790 VBS860 VBS860 | 258 222 197 172 161 | 2800 3100 3350 3650 3800 | 580OD/HS 580OD/HS 650OD/HS N/A N/A | Type60OD/HS Type60OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS | 3,48:1 4,15:1 4,53:1 5,05:1 5,58:1 | 259 217 199 178 161 |
| 3280 kW L27/38 Mk2 8.cyl | VBS790 VBS860 VBS860 VBS860 VBS940 | 253 219 196 183 158 | 2900 3200 3450 3600 3950 | 580OD/HS 650OD/HS 650OD/HS N/A N/A | Type60OD/HS Type60OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS | 3,48:1 4,05:1 4,53:1 5,05:1 5,58:1 | 259 222 199 178 161 |
| 3690kW L27/38 Mk2 9.cyl | VBS860 VBS860 VBS860 VBS940 VBS940 | 255 216 194 182 157 | 2950 3300 3550 3700 4050 | 650OD/HS 650OD/HS N/A N/A N/A | Type70OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS Type70OD/HS Type80OD | 3,55:1 4,05:1 4,44:1 5,05:1 5,59:1 | 254 222 202 178 161 |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

All mentioned std. gearboxes can as an option be delivered with up to 3 PTO’s.