mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for MTU-engines	17.08.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P.-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW | kW/RPM | Type | Red. ratio | #### RPM | Type | ### Dia. m | Theoretical Bollard pull (Tons) | ### Dia. m | ### Theoretical Bollard pull (Tons) |
| 6R 183 TE62 | 1850 | 275 | 0,147 | 270HSX | 5,12:1 | 361 | 9 | 1,55 | 4,7 | 1,39 | 5,9 |
| 8V 183 TE62 | 2000 | 365 | 0,183 | 337HS | 5,94:1 | 337 | 9½ | 1,71 | 6,0 | 1,54 | 7,6 |
| 12V 183 TE62 | 2000 | 550 | 0,275 | 350HSX | 5,53:1 | 362 | 10 | 1,77 | 8,1 | 1,65 | 10,5 |
|  |  |  |  | 400HS | 6,89:1 | 290 | 10 | 2,03 | 8,9 | 1,84 | 11,3 |
| 8V 2000 M60 | 1800 | 400 | 0,222 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 1,85 | 6,7 | 1,66 | 8,5 |
|  |  |  |  | 400HS | 6,89:1 | 261 | 10 | 2,02 | 7,2 | 1,79 | 9,0 |
| 12V 2000 M60 | 1800 | 600 | 0,333 | 400HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 2,01 | 9,3 | 1,84 | 12,0 |
| 16V 2000 M60 | 1800 | 800 | 0,444 | 430HS | 6,53:1 | 276 | 10½S | 2,25 | 12,2 | 2,08 | 15,7 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 8:1 | 225 | 11 | 2,50 | 13,1 | 2,30 | 16,8 |
| 8V 4000 M60R | 1600 | 700 | 0,438 | 430HS | 6,53:1 | 245 | 10½S | 2,35 | 11,5 | 2,13 | 14,6 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 8:1 | 200 | 11 | 2,50 | 12,0 | 2,36 | 15,6 |
| 12V 4000 M60R | 1600 | 1050 | 0,656 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11 | 2,50 | 15,7 | 2,36 | 20,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 / 11½ | 3,13 | 18,2 | 2,79 | 22,9 |
| 16V 4000 M60R | 1600 | 1400 | 0,875 | 500HS | 5,67:1 | 282 | 11½ | 2,48 | 18,9 | 2,36 | 24,8 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 8,5:1 | 188 | 12 | 3,17 | 22,2 | 2,89 | 28,4 |
| 8V 4000 M60 | 1800 | 880 | 0,489 | 500HS/LD | 5,37:1 | 335 | 10½S | 2,04 | 12,2 | 1,93 | 15,9 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 246 | 11 | 2,46 | 13,8 | 2,25 | 17,6 |
| 12V 4000 M60 | 1800 | 1320 | 0,733 | 500HS/LD | 6,56:1 | 274 | 11½ | 2,50 | 18,2 | 2,36 | 23,9 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 196 | 12 /11½ | 3,05 | 20,9 | 2,79 | 26,7 |
| 16V 4000 M60 | 1800 | 1760 | 0,978 | 580HS | 6,47:1 | 278 | 11½ | 2,62 | 22,8 | 2,52 | 30,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 6,99:1 | 258 | 12 | 2,75 | 23,6 | 2,61 | 31,0 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk