mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for MAK (Caterpillar)-engines (Series M20 & M25)	15.11.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| #### Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### 6M20 | 900 | 1020/1380 | 1,13 | 500HS | 4,04:1 | 223 | VP11/11½ | 2,68 | 16,1 | 2,45 | 20,6 |
|  | 100 | 1140/1550 | 1,14 | 500HS | 4,56:1 | 219 | VP11½ | 2,77 | 17,8 | 2,54 | 22,8 |
| ##### 8M20 | 900 | 1360/1890 | 1,51 | ###### 500/120HS | 4,24:1 | 212 | VP12 | 2,94 | 21,1 | 2,72 | 27,2 |
|  | 1000 | 1520/2060 | 1,52 | 500/120HS | 4,24:1 | 236 | VP12 | 2,81 | 21,7 | 2,63 | 28,2 |
| ##### 9M20 | 900 | 1530/2080 | 1,70 | 500/120HS | 3,63:1 | 248 | VP11½ | 2,73 | 21,4 | 2,57 | 27,9 |
|  | 1000 | 1710/2320 | 1,71 | 500/120HS | 3,63:1 | 275 | VP11½ | 2,62 | 22,4 | 2,51 | 29,5 |
|  |  |  |  | 580HS | 5,06:1 | 198 | VP12 | 3,20 | 25,6 | 2,96 | 33,0 |
| 6M25 | 720 | 1800/2450 | 2,5 | 580HS | 4,15:1 | 173 | VP14 | 3,50 | 28,1 | 3,20 | 36,1 |
|  | 750 | 1850/2520 | 2,47 | 580HS | 4,15:1 | 181 | VP14 | 3,43 | 28,3 | 3,16 | 36,4 |
| 8M25 | 720 | 2320/3150 | 3,22 | 580HS | 3,48:1 | 207 | VP14 | 3,31 | 32,1 | 3,13 | 41,9 |
|  | 750 | 2400/3260 | 3,2 | 580HS | 3,48:1 | 216 | VP14 | 3,25 | 32,4 | 3,09 | 42,6 |
| ##### 9M25 | 720 | 2610/3550 | 3,63 | 580HS | 3,12:1 | 231 | VP14 | 3,17 | 33,8 | 3,05 | 44,7 |
|  |  |  |  | 650HS | 4,05:1 | 178 | O.R. |  |  |  |  |
|  | 750 | 2700/3670 | 3,6 | 580HS | 3,12:1 | 240 | VP14 | 3,12 | 34,1 | 3,01 | 45,3 |
|  |  |  |  | 650HS | 4,05:1 | 185 | O.R. |  |  |  |  |

Above is some indicative combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk 	                                                         *= Theoretical