mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Mitsubishi-engines	17.08.00 R

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | ### Dia. m | ### Theroetical Bollard pull (Tons) | ### Dia. m | ### Theroetical Bollard pull ### (Tons |
| S6B3 MPTK | 1945 | 345/470 | 0,177 | 337HS | 5,94:1 | 327 | 9½ | 1,72 | 5,8 | 1,54 | 7,4 |
| S6A3 MPTK | 1840 | 405/552 | 0,220 | 350HS | 5,94:1 | 310 | 10 | 1,83 | 6,8 | 1,65 | 8,6 |
| S6R MPTK | 1600 | 470/639 | 0,294 | 350HSX | 5,53:1 | 289 | 10 | 1,97 | 7,8 | 1,77 | 9,9 |
| S6R2 MPTK | 1350 | 480/653 | 0,356 | 400HS | 5,17:1 | 261 | 10 | 2,10 | 8,3 | 1,88 | 10,4 |
| S12A MPT | 1940 | 515/702 | 0,265 | 350HSX | 5,53:1 | 351 | 10 | 1,79 | 7,8 | 1,65 | 10,1 |
|  |  |  |  | 400HS | 6,89:1 | 282 | 10 | 2,04 | 8,5 | 1,84 | 10,8 |
| S12A MPTA | 1940 | 634/864 | 0,327 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 10 | 1,94 | 9,5 | 1,80 | 12,2 |
| S12A MPTK | 1940 | 701/956 | 0,361 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 10½S | 1,98 | 10,3 | 1,85 | 13,3 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 9,14:1 | 212 | 11 | 2,50 | 12,0 | 2,29 | 15,4 |
| S12N MPT | 1550 | 545/743 | 0,351 | 400HS | 5,94:1 | 261 | 10½S | 2,16 | 9,2 | 1,94 | 11,6 |
| S12N MPTA | 1550 | 589/803 | 0,38 | 400HS | 5,94:1 | 261 | 10½S | 2,19 | 9,8 | 1,98 | 12,4 |
| S12N MPTK | 1550 | 679/926 | 0,438 | 430HS | 6,53:1 | 237 | 10½S | 2,39 | 11,4 | 2,15 | 14,4 |
| S12R MPTA | 1600 | 880/1200 | 0,55 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11 | 2,47 | 13,9 | 2,26 | 17,8 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12/11½ | 3,02 | 15,9 | 2,67 | 19,9 |
| S12R MPTK | 1600 | 940/1282 | 0,588 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11 | 2,50 | 14,6 | 2,30 | 18,8 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12/11½ | 3,06 | 16,7 | 2,72 | 21,0 |
| S16R MPTA | 1600 | 1170/1595 | 0,732 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11½ | 2,62 | 17,4 | 2,43 | 22,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 | 3,20 | 19,9 | 2,87 | 25,2 |
| S16R MPTK | 1600 | 1250/1704 | 0,781 | 500HS/LD | 6,06:1 | 264 | 11½ | 2,53 | 17,8 | 2,37 | 23,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 | 3,20 | 20,8 | 2,92 | 26,6 |
| S16R-S MPTK | 1800 | 1620/2209 | 0,9 | 500HS | 5,67:1 | 317 | 11½ | 2,38 | 20,3 | 2,31 | 27,0 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,93:1 | 227 | 12 | 2,92 | 23,3 | 2,73 | 30,2 |
| S6U MPTK | 1060 | 1007/1350 | 0,95 | 500HS | 4,94:1 | 215 | 11½/11 | 2,73 | 16,0 | 2,48 | 20,4 |
| S6U MPTK | 1200 | 1200/1650 | 1,025 | 500HS | 4,94:1 | 243 | 11½ | 2,64 | 17,9 | 2,45 | 23,2 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large dia highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk	F:/margit/breve/matching/mitsub1a.doc