mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Scania -engines	01.10.03

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### D 9 | 1900 | 154/210 | 0,081 | 190HS | 4,5:1 | 422 | 5 | 1,25 | 2,8 | 1,1 | 3,5 |
| D 9 | 1900 | 189/257 | 0,099 | 190HSX | 2,96:1 | 642 | 5 | 1,02 | 2,7 | 0,95 | 3,6 |
| ##### D 9 | 1900 | 189/257 | 0,099 | ###### 270HS | 5,12:1 | 371 | 7 | 1,41 | 3,4 | 1,25 | 4,3 |
| ##### DI 9 | 1900 | 233/318 | 0,127 | 270HS | 5,12:1 | 371 | 8 | 1,47 | 4,1 | 1,32 | 5,1 |
| ##### DI 12 | 1800 | 264/360 | 0,147 | 270HSX | 5,12:1 | 352 | 9 | 1,56 | 4,6 | 1,39 | 5,8 |
| ##### DI 12 | 1800 | 301/410 | 0,167 | 337HS | 5,94:1 | 303 | 9½ | 1,75 | 5,4 | 1,55 | 6,7 |
| ##### DI 14 | 1800 | 338/461 | 0,188 | 337HS | 5,94:1 | 303 | 9½ | 1,75 | 5,8 | 1,60 | 7,4 |
| DI 14 | 1800 | 405/552 | 0,225 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 1,86 | 6,8 | 1,67 | 8,6 |
| DI 16 | 1800 | 385/525 | 0,214 | 337HS | 5,11:1 | 352 | 9½ | 1,60 | 5,9 | 1,50 | 7,8 |
| DI 16 | 1800 | 440/600 | 0,245 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 10 | 1,88 | 7,4 | 1,75 | 9,4 |
| DI 16 | 1800 | 440/600 | 0,245 | 400HS | 6,89:1 | 261 | 10 | 1,95 | 7,6 | 1,85 | 9,9 |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk    Homepage www.mekanord.dk