mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Scania -engines	01.10.03

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### D 9 | 1900 | 154/210 | 0,081 | 190HS | 4,5:1 | 422 |  |  |  |  |  |
| D 9 | 1900 | 189/257 | 0,099 | 190HSX | 2,96:1 | 642 |  |  |  |  |  |
| ##### D 9 | 1900 | 189/257 | 0,099 | ###### 270HS | 5,12:1 | 371 |  |  |  |  |  |
| ##### DI 9 | 1900 | 233/318 | 0,127 | 270HS | 5,12:1 | 371 |  |  |  |  |  |
| ##### DI 12 | 1800 | 264/360 | 0,147 | 270HSX | 5,12:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| ##### DI 12 | 1800 | 301/410 | 0,167 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| ##### DI 14 | 1800 | 338/461 | 0,188 | 337HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| DI 14 | 1800 | 405/552 | 0,225 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| DI 16 | 1800 | 385/525 | 0,214 | 337HS | 5,11:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| DI 16 | 1800 | 440/600 | 0,245 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| DI 16 | 1800 | 440/600 | 0,245 | 400HS | 6,89:1 | 261 |  |  |  |  |  |

Above is indicated some possible combinations, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk