mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for VOLVO-engines	21.12.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # Helseth C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### D25A MS | 1600 | 440/599 | 0,275 | 350HSX | 4,65:1 | 344 | 3H 140-1800HS | 1,80 |  | 1,60 |  |
| D25A MS | 1650 | 485/660 | 0,294 | 350HSX | 5,53:1 | 298 | 3H 140-1900HS | 1,90 |  | 1,75 |  |
| ##### D25A MT | 1600 | 470/639 | 0,294 | ###### 350HSX | 5,53:1 | 289 | 3H 160-2000HS | 2,00 |  | 1,75 |  |
| ##### D30A MS | 1350 | 445/605 | 0,330 | 400HS | 5,17:1 | 261 | 3H 160-2100HS | 2,10 |  | 1,85 |  |
| ##### D30A MT | 1350 | 480/653 | 0,356 | 400HS | 5,17:1 | 261 | 3H 160-2100HS | 2,10 |  | 1,85 |  |
| ##### D34A MS | 1940 | 634/864 | 0,327 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 3H 160-1950HS | 1,95 |  | 1,80 |  |
| ##### D34A MT | 1940 | 701/956 | 0,361 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 3H 160-2000HS | 2,00 |  | 1,80 |  |
|  |  |  |  | 430-1HS | 6,53:1 | 297 | 3H 160-2100HS | 2,10 |  | 1,90 |  |
| ##### D49A MS | 1600 | 880/1200 | 0,55 | 500HS/LD | 4,94:1 | 324 | 4T450-2050HS | 2,05 |  | 1,90 |  |
|  |  |  |  | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 4TX550-2400HS | 2,4 |  | 2,25 |  |
| ##### D49A MT | 1600 | 940/1278 | 0,588 | 500HS/LD | 5,67:1 | 282 | 4TX550-2300 | 2,30 |  | 2,10 |  |
|  |  |  |  | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 4TX550-2450 | 2,45 |  | 2,30 |  |
| D49A MT | 1650 | 1040/1414 | 0,630 | 500HS/LD | 5,67:1 | 291 | 4TX550-2250HS | 2,25 |  | 2,10 |  |
|  |  |  |  | 500HS/LD | 6,56:1 | 251 | 4TX550-2450HS | 2,45 |  | 2,30 |  |
| ##### D65A MS | 1600 | 1170/1595 | 0,732 | 500HS/LD | 5,67:1 | 282 | 4TX550-2350HS | 2,35 |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 4TX550-2550HS | 2,55 |  | 2,40 |  |
| ##### D65A MS | 1650 | 1290/1755 | 0,7818 | 500HS/LD | 5,67:1 | 291 | 4TX550-2350HS | 2,35 |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 180 |  |  |  |  |  |
| ##### D65A MT | 1600 | 1250/1704 | 0,781 | 500HS/LD | 5,67:1 | 282 | 4TX550-2400HS | 2,40 |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 |  |  |  |  |  |
| ##### D65A MT | 1650 | 1380/1877 | 0,8364 | 500HS | 5,67:1 | 291 | 4TX550-2400HS | 2,40 |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  | 500-2HS | 7,53:1 | 224 | 4TX650-2800HS | 2,80 |  | 2,60 |  |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk 	                                                         *= Theoretical