mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for VOLVO-engines	1.09.00

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### D25A MS | 1600 | 440/599 | 0,275 | 350HSX | 5,53:1 | 289 | 10 | 1,94 | 7,4 | 1,75 | 9,4 |
| D25A MS | 1650 | 485/660 | 0,294 | 350HSX | 5,53:1 | 298 | 10 | 1,94 | 7,9 | 1,76 | 10,1 |
| ##### D25A MT | 1600 | 470/639 | 0,294 | ###### 350HSX | 5,53:1 | 289 | 10 | 1,97 | 7,8 | 1,77 | 9,9 |
| ##### D30A MS | 1350 | 445/605 | 0,330 | 400HS | 5,17:1 | 261 | 10 | 2,07 | 7,8 | 1,84 | 9,8 |
| ##### D30A MT | 1350 | 480/653 | 0,356 | 400HS | 5,17:1 | 261 | 10 | 2,10 | 8,3 | 1,88 | 10,4 |
| ##### D34A MS | 1940 | 634/864 | 0,327 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 10 | 1,94 | 9,5 | 1,80 | 12,2 |
| ##### D34A MT | 1940 | 701/956 | 0,361 | 400HS | 5,94:1 | 327 | 10½S | 1,98 | 10,3 | 1,85 | 13,3 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 9,14:1 | 212 | 11 | 2,50 | 12,0 | 2,29 | 15,4 |
| ##### D49A MS | 1600 | 880/1200 | 0,55 | 500HS/LD | 4,94:1 | 324 | 10½S | 2,13 | 12,6 | 2,00 | 16,3 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12/11½ | 3,02 | 15,9 | 2,67 | 19,9 |
| ##### D49A MT | 1600 | 940/1278 | 0,588 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11 | 2,50 | 14,6 | 2,30 | 18,8 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12/11½ | 3,06 | 16,7 | 2,72 | 21,0 |
| D49A MT | 1650 | 1040/1414 | 0,630 | 500HS/LD | 6,56:1 | 251 | 11 | 2,51 | 15,6 | 2,32 | 20,1 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 180 | 12/11½ | 3,07 | 17,9 | 2,74 | 22,5 |
| ##### D65A MS | 1600 | 1170/1595 | 0,732 | 500HS/LD | 6,56:1 | 244 | 11½ | 2,62 | 17,4 | 2,43 | 22,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 | 3,20 | 19,9 | 2,87 | 25,2 |
| ##### D65A MS | 1650 | 1290/1755 | 0,7818 | 500HS/LD | 6,06:1 | 272 | 11½ | 2,50 | 18,0 | 2,35 | 23,5 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 180 | 12 | 3,20 | 21,2 | 2,90 | 27,0 |
| ##### D65A MT | 1600 | 1250/1704 | 0,781 | 500HS/LD | 6,06:1 | 264 | 11½ | 2,53 | 17,8 | 2,37 | 23,2 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 174 | 12 | 3,20 | 20,8 | 2,92 | 26,6 |
| ##### D65A MT | 1650 | 1380/1877 | 0,8364 | 500HS | 5,67:1 | 291 | 11½ | 2,43 | 18,5 | 2,32 | 24,3 |
|  |  |  |  | 500-2HS | 9,18:1 | 180 | 12 | 3,20 | 22,2 | 2,95 | 28,5 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk 	                                                         *= Theoretical