mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for VOLVO-engines D7 – D165	09.10.02

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # Helseth C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (mm) | Bollard thrust* (kN) | Diameter (mm) | Bollard thrust* ### (kN) |
| ##### D7A T | 1900 | 108/147 | 0,0568 | 190HS | 4,50:1 | 422 | 3H70 | 1150 | 20,58 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | 3H70 | 1100 | 19,99 |  |  |
| ##### D7A T | 2300 | 129/175 | 0,0561 | 190HS | 4,50:1 | 511 | 3H70 | 1050 | 21,79 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | 3H70 | 1000 | 21,12 |  |  |
| ##### D7A TA | 1900 | 130/177 | 0,0684 | 190HS | 4,50:1 | 422 | 3H80 | 1200 | 23,97 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | 3H70 | 1150 | 23,29 |  |  |
| D7A TA | 2300 | 174/237 | 0,0757 | 190HS | 4,50:1 | 511 | 3H80 | 1150 | 28,30 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | 3H80 | 1100 | 27,44 |  |  |
| ##### D7C TA | 1900 | 146/199 | 0,0768 | 190HS | 4,50:1 | 422 | 3H80 | 1250 | 26,60 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | 3H80 | 1150 | 25,17 |  |  |
| ##### D7C TA | 2300 | 195/265 | 0,0848 | 190HS | 4,50:1 | 511 | 3H80 | 1175 | 30,98 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | 3H80 | 1100 | 29,65 |  |  |
| ##### TAMD63L | 2500 | 173/235 | 0,0692 | 190HS | 4,50:1 | 556 | 3H80 | 1100 | 27,36 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 616 | 3H70 | 1025 | 26,12 |  |  |
| ##### TAMD74A | 2100 | 184/250 | 0,0876 | 190HS | 4,50:1 | 467 | 3H80 | 1200 | 30,21 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 517 | 3H80 | 1150 | 29,38 |  |  |
| TAMD74A | 2000 | 160/218 | 0,08 | 190HS | 4,50:1 | 444 | 3H80 | 1250 | 28,25 |  |  |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 493 | 3H80 | 1150 | 26,76 |  |  |
| TAMD 103A | 1800 | 254/345 | 0,141 | 270HS | 5,12:1 | 352 | 3H120 | 1600 | 45,22 | 1400 | 60,66 |
| D12-400 | 1800 | 294/400 | 0,163 | 270HS | 5,12:1 | 352 | 3H120 | 1600 | 50,03 | 1400 | 66,98 |
| D12-450 | 1800 | 331/450 | 0,184 | 337HS | 5,94:1 | 303 | 3H140 | 1800 | 58,54 | 1550 | 77,56 |
| TAMD165C | 1800 | 375/510 | 0,208 | 337HS | 5,11:1 | 352 | 3H140 | 1700 | 61,22 | 1500 | 82,44 |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 303 | 3H140 | 1850 | 64,79 | 1600 | 86,10 |
| TAMD165A | 1800 | 404/550 | 0,224 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 3H140 | 1850 | 68,14 | 1650 | 92,34 |
| TAMD165A | 1800 | 441/600 | 0,245 | 350HS | 5,94:1 | 303 | 3H140 | 1900 | 73,51 | 1700 | 99,81 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk  Homepage: www.mekanord.dk	                          *= Theoretical