mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for VOLVO PENTA-engines	04.04.01

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### TAMD 63L | 2500 | 173/235 | 0,0692 | 190HS | 4,5:1 | 556 |  |  |  |  |  |
| TAMD 74A | 2100 | 184/250 | 0,0876 | 190HS | 4,06:1 | 517 |  |  |  |  |  |
| ##### TAMD 103A | 1800 | 254/345 | 0,141 | ###### 270HS | 5,12:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| ##### TAMD 122A | 1800 | 280/380 | 0,156 | 270HSX | 5,12:1 | 352 |  |  |  |  |  |
| ##### TAMD 162A | 1800 | 375/510 | 0,208 | 337HS | 5,11:1 | 352 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |
| ##### TAMD 163A | 1800 | 404/550 | 0,224 | 350HS | 5,94:1 | 303 |  |  |  |  |  |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk 	                                                         *= Theoretical