mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for VOLVO-engines D7 – D165	09.10.02

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### D7A T | 1900 | 108/147 | 0,0568 | 190HS | 4,50:1 | 422 | VP5 | 1,19 | 2,1 | 0,98 | 2,5 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | VP5 | 1,12 | 2,0 | 0,93 | 2,4 |
| ##### D7A T | 2300 | 129/175 | 0,0561 | 190HS | 4,50:1 | 511 | VP5 | 1,10 | 2,2 | 0,93 | 2,7 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | VP4 | 1,03 | 2,1 | 0,89 | 2,6 |
| ##### D7A TA | 1900 | 130/177 | 0,0684 | 190HS | 4,50:1 | 422 | VP5 | 1,24 | 2,4 | 1,03 | 2,9 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | VP5 | 1,16 | 2,3 | 0,98 | 2,8 |
| D7A TA | 2300 | 174/237 | 0,0757 | 190HS | 4,50:1 | 511 | VP5 | 1,17 | 2,9 | 1,01 | 3,5 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | VP5 | 1,10 | 2,7 | 0,96 | 3,4 |
| ##### D7C TA | 1900 | 146/199 | 0,0768 | 190HS | 4,50:1 | 422 | VP5 | 1,26 | 2,7 | 1,06 | 3,2 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 468 | VP5 | 1,19 | 2,6 | 1,01 | 3,1 |
| ##### D7C TA | 2300 | 195/265 | 0,0848 | 190HS | 4,50:1 | 511 | VP6 | 1,19 | 3,1 | 1,04 | 3,8 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 567 | VP5 | 1,12 | 3,0 | 0,98 | 3,7 |
| ##### TAMD63L | 2500 | 173/235 | 0,0692 | 190HS | 4,50:1 | 556 | VP5 | 1,11 | 2,7 | 0,96 | 3,4 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 616 | VP5 | 1,04 | 2,6 | 0,92 | 3,3 |
| ##### TAMD74A | 2100 | 184/250 | 0,0876 | 190HS | 4,50:1 | 467 | VP6 | 1,25 | 3,1 | 1,07 | 3,8 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 517 | VP5 | 1,17 | 3,0 | 1,01 | 3,7 |
| TAMD74A | 2000 | 160/218 | 0,08 | 190HS | 4,50:1 | 444 | VP5 | 1,25 | 2,8 | 1,06 | 3,4 |
|  |  |  |  | 190HS | 4,06:1 | 493 | VP5 | 1,17 | 2,7 | 1,0 | 3,3 |
| TAMD 103A | 1800 | 254/345 | 0,141 | 270HS | 5,12:1 | 352 | VP9 | 1,55 | 4,4 | 1,38 | 5,6 |
| D12-400 | 1800 | 294/400 | 0,163 | 270HS | 5,12:1 | 352 | VP9 | 1,62 | 5,0 | 1,38 | 6,1 |
| D12-450 | 1800 | 331/450 | 0,184 | 337HS | 5,94:1 | 303 | VP9½ | 1,82 | 5,9 | 1,53 | 7,1 |
| TAMD165C | 1800 | 375/510 | 0,208 | 337HS | 5,11:1 | 352 | VP9½ | 1,70 | 6,1 | 1,47 | 7,5 |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 303 | VP10 | 1,86 | 6,5 | 1,58 | 7,9 |
| TAMD165A | 1800 | 404/550 | 0,224 | 350HS | 5,94:1 | 303 | VP10 | 1,89 | 6,9 | 1,61 | 8,4 |
| TAMD165A | 1800 | 441/600 | 0,245 | 350HS | 5,94:1 | 303 | VP10 | 1,92 | 7,4 | 1,65 | 9,1 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

Mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk  Homepage: www.mekanord.dk	                          *= Theoretical