mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Wärtsilä/Poyaud-engines	03.11.03

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### UD25L6M3D | 1500 | 294/400 | 0,196 | ##### 350HS | 5,12:1 | 293 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25L6M4D | 1500 | 313/426 | 0,209 | 350HS | 5,12:1 | 293 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 252 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25L6M4D | 1650 | 331/450 | 0,200 | 350HS | 5,12:1 | 322 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 278 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25L6M5D | 1500 | 373/507 | 0,249 | 350HS | 5,12:1 | 293 |  |  |  |  |  |
|  | 1650 | 405/551 | 0,245 | 350HS | 5,12:1 | 322 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25V12M3D | 1500 | 589/801 | 0,393 | 400HS | 5,17:1 | 290 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25V12M4D | 1500 | 626/851 | 0,417 | 400HS | 5,17:1 | 290 |  |  |  |  |  |
|  | 1650 | 662/900 | 0,401 | 400HS | 5,94:1 | 278 |  |  |  |  |  |
| ##### UD25V12M5D | 1500 | 745/1013 | 0,497 | 430HS | 5,87:1 | 256 |  |  |  |  |  |
|  | 1650 | 810/1102 | 0,491 | 430HS | 5,87:1 | 281 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 226 |  |  |  |  |  |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk  homepage: www.mekanord.dk	                                                              *= Theoretical