mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Wärtsilä/Poyaud-engines	03.11.03

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### UD25L6M3D | 1500 | 294/400 | 0,196 | ##### 350HS | 5,12:1 | 293 | VP9½ | 1,7 | 5,4 | 1,55 | 6,7 |
| ##### UD25L6M4D | 1500 | 313/426 | 0,209 | 350HS | 5,12:1 | 293 | VP9½ | 1,75 | 5,7 | 1,6 | 7,1 |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 252 | VP10 | 1,9 | 5,9 | 1,7 | 7,5 |
| ##### UD25L6M4D | 1650 | 331/450 | 0,200 | 350HS | 5,12:1 | 322 | VP9½ | 1,65 | 5,6 | 1,55 | 7,2 |
|  |  |  |  | 350HS | 5,94:1 | 278 | VP10 | 1,85 | 6,0 | 1,65 | 7,5 |
| ##### UD25L6M5D | 1500 | 373/507 | 0,249 | 350HS | 5,12:1 | 293 | VP10 | 1,8 | 6,4 | 1,65 | 8,1 |
|  | 1650 | 405/551 | 0,245 | 350HS | 5,12:1 | 322 | VP10 | 1,75 | 6,6 | 1,6 | 8,4 |
| ##### UD25V12M3D | 1500 | 589/801 | 0,393 | 400HS | 5,17:1 | 290 | VP10½ | 2,0 | 9,3 | 1,85 | 12,3 |
| ##### UD25V12M4D | 1500 | 626/851 | 0,417 | 400HS | 5,17:1 | 290 | VP10½ | 2,05 | 9,9 | 1,9 | 12,5 |
|  | 1650 | 662/900 | 0,401 | 400HS | 5,94:1 | 278 | VP10½ | 2,1 | 10,4 | 1,95 | 13,2 |
| ##### UD25V12M5D | 1500 | 745/1013 | 0,497 | 430HS | 5,87:1 | 256 | VP10½S | 2,25 | 11,8 | 2,1 | 15,0 |
|  | 1650 | 810/1102 | 0,491 | 430HS | 5,87:1 | 281 | VP10½S | 2,2 | 12,3 | 2,0 | 15,5 |
|  |  |  |  | 430-2HS | 7,31:1 | 226 | VP11 | 2,5 | 13,4 | 2,3 | 16,9 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk  homepage: www.mekanord.dk	                                                              *= Theoretical