mekanord C.P.-propulsion 	Matching list for Yanmar-engines (medium speed) II	10.04.01

| # Engine |  |  |  | # Gearbox |  | # C.P-propeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Open |  | # In Nozzle |  |
| Type | RPM | kW/HP | kW/RPM | Type | Red. ratio | RPM | #### Type | Diameter (m) | Bollard pull* (Tons) | Diameter (m) | Bollard pull* ### (Tons) |
| ##### 6N260-UN | 750 | 1177/1600 | 1,57 | 500HS | 3,04:1 | 247 | 11½ | 2,60 | 17,4 | 2,42 | 22,5 |
| 6N260-SN | 750 | 1324/1800 | 1,76 | 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 11½ | 2,66 | 19,1 | 2,49 | 24,8 |
| ##### 6N260-EN | 750 | 1471/2000 | 1,96 | ###### 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 11½ | 2,72 | 20,8 | 2,55 | 27,1 |
| ##### 6N260-GN | 750 | 1545/2100 | 2,06 | 500/120HS | 3,04:1 | 247 | 11½ | 2,75 | 21,6 | 2,59 | 28,2 |
| ##### 6N280-UN | 720 | 1471/2000 | 2,04 | 500/120HS | 3,04:1 | 237 | 11½ | 2,79 | 21,1 | 2,61 | 27,4 |
| ##### 6N280-SN | 720 | 1618/2200 | 2,25 | 580HS | 3,48:1 | 207 | 12 | 3,08 | 24,1 | 2,86 | 21,1 |
| ##### 6N280-EN | 720 | 1839/2500 | 2,55 | 580HS | 3,48:1 | 207 | 12 | 3,16 | 26,7 | 2,95 | 34,6 |
| 8N280-UN | 720 | 1912/2600 | 2,66 | 580HS | 3,48:1 | 207 | 12 | 3,18 | 27,5 | 2,98 | 35,7 |
| ##### 8N280-SN | 720 | 2207/3000 | 3,06 | 580HS | 3,48:1 | 207 | 14 | 3,28 | 30,8 | 3,09 | 40,3 |
| 8N-280-EN | 720 | 2354/3200 | 3,27 | 580HS | 3,48:1 | 207 | 14 | 3,32 | 32,5 | 3,14 | 42,5 |
| ##### 6N330-UN | 620 | 2207/3000 | 3,56 | 580HS | 3,12:1 | 199 | 14 | 3,36 | 31,3 | 3,15 | 40,8 |
| ##### 6N330-SN | 620 | 2427/3300 | 3,91 | 650HS | 3,04:1 | 199 | 14 | 3,37 | 33,5 | 3,18 | 43,8 |
| 6N330-EN | 620 | 2574/3500 | 4,15 | 650HS | 3,04:1 | 199 | 14 | 3,41 | 35,1 | 3,23 | 46,0 |
| 8N330-UN | 620 | 2942/4000 | 4,74 | 720HS | 3,14:1 | 197 | 15 | 3,57 | 39,6 | 3,40 | 52,0 |
| ##### 8N-330-SN | 620 | 3163/4300 | 5,10 | 720HS | 3,14:1 | 197 | 15 | 3,62 | 41,9 | 3,46 | 55,2 |
| 8N330-EN | 620 | 3310/4500 | 5,34 | 720HS | 3,14:1 | 197 | 15 | 3,65 | 43,5 | 3,5 | 57,3 |

Above is some indicative combinations with high reduction ratio and large diameter highly effective propeller, but please observe, that many other solutions are possible.

mekanord: Phone: + 45 96 20 14 00,  Fax: + 45 96 20 14 14,  e-mail:  mekanord@mekanord.dk 	                                                         *= Theoretical